安阳市肿瘤医院医疗设备采购需求信息表

| 设备名称 | 病房呼叫系统 | 数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 | 3年 |  |  |
| 主要功能描述 | 1、分机与主机可双向呼叫、双工通话，通话音量可调； 2、主机能显示呼叫床位号、呼叫顺序号，可显示时间； 3、主机支持设置≥4种护理级别，高护理级别分机呼叫优先响应并显示； 4、分机呼叫无人应答时，主机自动存储分机号及呼叫顺序； 5、主机具备报号功能，分机呼叫时自动播报分机号，报号轮数/次数可设； 6、主机可检测分机故障，显示故障分机号并自动报警； 7、床头分机支持呼叫、通话、叫通指示、呼叫清除功能，安装位置便于患者随手操作； 8、系统具备无中断呼叫能力，通话时可记忆/显示新的呼叫信息。 |  |  |
| 主要配置需求 | - 7号楼：对讲主机8台、床位分机354台； - 9号楼：对讲主机4台、床位分机207台； - 共计对讲主机12台，床位分机561台。 |  |  |
| 应用场景 | 适用于医院病房、护士站等场所，实现患者与医护人员间快速呼叫、双向通话、分级优先响应及状态实时显示，保障护理高效及时。 |  |  |
| 第三方产品 | 1、对应线路、安装辅助材料若干。 2、其他配套设备等。 |  |  |